# ROUTER VLAN

Creamos la configuración llama Router On-a-Stick que nos permite tener subinterfaces y configurar estas a las VLANS

## Comandos:

- Encapsulation dot1q 10: Configuramos la subinterfaz a la VLAN 10

- no shutdown: Levantamos la interfaz fisica

# SW1 VLAN

Configuramos el SW1 como el gestor de las VLANS

## Comandos:

- vtp domain: El nombre que tendrá nuestro dominio

- vtp password: La contraseña de nuestro dominio

- vtp v2-mode:  El modo de la vlan

- vtp-Server: El switch se configura como servidor para los demás switch

# CREACION DE VLAN

Configuramos las VLAN:

- VENTAS: Vlan 10

- CONTABILIDAD: VLAN 20

# SW2 VLAN

Configuramos el dominio en el resto de los switch para que las vlan se repliquen

## COMANDOS:

- VTP CLIENT: El switch se configurar en modo cliente

# CONFIGURACIONES DE INTERFACES

Las interfaces se configuran en modo trunk

# PC1

Asignamos la ip 192.168.28.10

# PO1

PortChannel 1 del SW1 al SW2, también se configura de manera trunk, speed 100 y duplex full

# PO2

PortChannel 2 del SW1 al SW3, también se configura de manera trunk, speed 100 y duplex full

# PO3

PortChannel 2 del SW2 al SW3, también se configura de manera trunk, speed 100 y duplex full

# PUERTOS BLOQUEADO

Los puertos bloqueados los podemos observar con el comando sh spanning-tree

# ROOT-BRIDGED